AKTIVE, AKKUBETRIEBENE LAUTSPRECHERBOX - AV

Beschreibung:

Aktiver Kleinbeschallungslautsprecher mit

eingebautem Verstärker, Netzgerät, 3-Kanal Mixer,

automatische Musikabsenkung, Koax-Lautsprechersystem, Verstärkerleistung: 75 Watt

Beschallungsleistung bis 200 Zuhörer

Anschlussmöglichkeiten: Mic-in, Line-in, Line-out

Farbe: Graualuminium

Maße:	22 x 22 x 34 cm

Gewicht:	5,6 kg

Fabrikat:		ITEC

Modell:		AV-BOX

1 ST	EH ...........	€ ...............

BOXENHOCHSTÄNDER - AV

Beschreibung:

Ultraleichtes, höhenverstellbares Boxenstativ,

belastbar bis 12 kg.

Fabrikat:		ITEC

Modell:		STATIV FÜR AV-BOX

1 ST	EH ...........	€ ...............

TRANSPORTTASCHE - AV

Beschreibung:

Für AV-BOX Grundgerät, Boxenhochständer

und sämtlichem Zubehör, gefüttert, wasserabweisend.

Fabrikat:		ITEC

Modell:		TRANSPORTTASCHE F. AV-BOX

1 ST	EH ...........	€ ...............

EINGEBAUTER USB-PLAYER - AV

Beschreibung:

Design-USB-Player, zum Einbau in die AV-BOX,

inkl. Einbaumaterial.

Fabrikat:		ITEC

Modell:		USB-PLAYER

1 ST	EH ...........	€ ...............

MUSIKABSENK-MODUL - AV

Beschreibung:

Mikroprozessor, der die Musiklautstärke auf einen von

Ihnen voreingestellten Wert absenkt, sobald eines der

Mikrofone besprochen wird - stufenlos einstellbar!

Der "elektronische Tontechniker" für Modenschauen,

Conferencier, Vorturnen.

Fabrikat:		ITEC

Modell:		MUSIKABSENKMODUL

1 ST	EH ...........	€ ...............

DIVERSITY FUNKEMPFÄNGERMODUL - UHF

Beschreibung:

UHF Diversity-Empfänger, als Steckmodul für

den Einbau in die mobilen ITEC-LAUTSPRECHERANLAGEN

ausgeführt, inkl. Antennenanlage und Einbau.

Garantiert perfekter Empfang durch Quarztechnik,

100-Kanal umschaltbar, symmetrischer und asymmetrischer Signalausgang. Pilotton-Rauschunterdrückung.

Technische Daten:

Signalanzeige:	Diversity-Anzeige Antenne A / B

Display:	2-stellige LED 7-Segment Anzeige, rot

NF-Ausgang MIC:	symmetrisch 150mV/600 Ohm

NF-Ausgang LINE:	unsymmetrisch 1,5V/15kOhm

Alle Anschlüsse:	auf Direkt-Steckverbinder 3,96 mm,

2 x 10-polig

Abmessungen (B x H x T):	78 x 38 x 152 mm

Gewicht:	0,15 kg

Fabrikat:		ITEC

Modell:		SDR-5100-M

1 ST	EH ...........	€ ...............

DIVERSITY FUNKEMPFÄNGERMODUL - VHF

Beschreibung:

VHF Diversity-Empfänger, als Steckmodul für

den Einbau in die mobilen ITEC-LAUTSPRECHERANLAGEN

ausgeführt, inkl. Antennenanlage und Einbau.

Garantiert perfekter Empfang durch Quarztechnik,

16-Kanal umschaltbar, symmetrischer und asymmetrischer Signalausgang. Pilotton-Rauschunterdrückung.

Technische Daten:

Signalanzeige:	Diversity-Anzeige Antenne A / B

NF-Ausgang MIC:	symmetrisch 150mV/600 Ohm

NF-Ausgang LINE:	unsymmetrisch 1,5V/15kOhm

Alle Anschlüsse:	auf Direkt-Steckverbinder 3,96 mm,

2 x 10-polig

Abmessungen (B x H x T):	78 x 38 x 152 mm

Gewicht:	0,15 kg

Fabrikat:		ITEC

Modell:		SDR-716

1 ST	EH ...........	€ ...............

FUNK-HANDMIKROFON - UHF

Beschreibung:

UHF-Handsender, Elektret-Kondensator-Mikrofon mit Nierencharakteristik, LCD-Display, 100-Kanal umschaltbar, praktischer Ein-/Ausschalter mit Batteriestandsanzeige,

inkl. 1 Satz Batterien, inkl. Tasche.

Display:	grafisches LCD-Display

Mitgeliefertes Zubehör:	2 Stk. Batterien, Mikrofontasche

Fabrikat:		ITEC

Modell:		WM-5100

1 ST	EH ...........	€ ...............

FUNK-TASCHENSENDER - UHF

Beschreibung:

UHF-Taschensender, LCD-Display,

100-Kanal umschaltbar, für Ansteckmikrofon ITEC MC-15

und Headset-Mikrofone, bzw. als Sendeteil für die Funkübertragungsstrecke mit ITEC MC-12,

praktischer Ein-/Ausschalter mit Batteriestandsanzeige,

inkl. 1 Satz Batterien, inkl. Tasche.

Display:	grafisches LCD-Display

Mitgeliefertes Zubehör:	2 Stk. Batterien, Mikrofontasche

Fabrikat:		ITEC

Modell:		WT-5100

1 ST	EH ...........	€ ...............

FUNK-HANDMIKROFON - VHF

Beschreibung:

VHF-Handsender, Elektret-Kondensator-Mikrofon mit Nierencharakteristik, 16-Kanal umschaltbar,

Empfindlichkeit in 3 Stufen einstellbar, praktischer

Ein-/Ausschalter mit Batteriestandsanzeige

(Leuchtdioden grün/rot),

inkl. 1 Satz Batterien, inkl. Tasche.

Mitgeliefertes Zubehör:	2 Stk. Batterien, Mikrofontasche

Fabrikat:		ITEC

Modell:		WM-716

1 ST	EH ...........	€ ...............

FUNK-TASCHENSENDER - VHF

Beschreibung:

VHF-Taschensender für Ansteckmikrofon ITEC MC-15

und Headset-Mikrofone, bzw. als Sendeteil für die Funkübertragungsstrecke mit ITEC MC-12,

praktischer Ein-/Ausschalter mit Batteriestandsanzeige,

inkl. 1 Satz Batterien, inkl.Tasche.

Display:	grafisches LCD-Display

Mitgeliefertes Zubehör:	2 Stk. Batterien, Mikrofontasche

Fabrikat:		ITEC

Modell:		WT-5100

1 ST	EH ...........	€ ...............

ANSTECK/LAVALIERMIKROFON

Beschreibung:

Mikrofonkapsel inkl. Montageclip (zur Befestigung

an der Oberbekleidung) und Verbindungskabel zum

Taschensender ITEC WT-5100/716, sehr gute Aufnahmequalität/Nierencharakteristik.

Fabrikat:		ITEC

Modell:		MC-15

1 ST	EH ...........	€ ...............

HEADSET-MIKROFON

Beschreibung:

Electret Kondensator Kopfbügelmikrofon für

ITEC-WT Taschensender.

Ausgezeichnete Aufnahmequalität.

Fabrikat:		ITEC

Modell:		MC-Headset

1 ST	EH ...........	€ ...............

ELEGANTES HEADSET-MIKROFON

Beschreibung:

Electret Kondensator Kopfbügelmikrofon für ITEC

WT-Taschensender, ausgezeichnete Aufnahmequalität,

extrem dünner Nackenbügel mit 1,3 mm Durchmesser,

hautfärbig und individuell einstellbar.

Fabrikat:		ITEC

Modell:		MI-Headset

1 ST	EH ...........	€ ...............